# 📚 HƯỚNG DẪN BUILD & NẠP CODE CHO WINDOWS

Dự Án Power Banking - STM32G070RB
Dành Cho Người Hoàn Toàn Mới Bắt Đầu

Cập nhật: April 7, 2026 | Dành cho Windows
Có kèm GUI Tool

# 📖 MỤC LỤC

1. 1. Yêu Cầu Hệ Thống: Những gì bạn cần có

2. 2. Cài Đặt Chi Tiết: Từng bước cài Python, VS Code, etc

3. 3. Cấu Hình Project: Setup PlatformIO & project

4. 4. Build Code: Biên dịch source code

5. 5. Nạp Code Lên Board: Upload firmware qua ST-Link

6. 6. Flash Audio & Files: Dùng flash_board.py

7. 7. GUI Tool Không Cần Command Line: UI Tools cho Windows

8. 8. Troubleshooting: Giải quyết các lỗi phổ biến

# 🖥️ PHẦN 1: YÊU CẦU HỆ THỐNG

## 1.1 Phần Cứng Cần Có

| Thành Phần | Chi Tiết |
| --- | --- |
| Board Nucleo STM32G070RB | Board ARMembedded phát triển |
| Cáp USB Type-B | Để kết nối board với máy tính |
| Máy Tính Windows | Windows 10 / 11, RAM ≥ 4GB |

## 1.2 Phần Mềm Cần Cài

| Phần Mềm | Phiên Bản | Mục Đích |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | Chạy PlatformIO & flash_board.py |
| VS Code | Mới nhất | IDE viết code |
| ST-Link Driver | Mới nhất | Kết nối board via USB |
| Git | Tùy chọn | Pull source code |
| PlatformIO | Plugin | Build & upload firmware |

# ⚙️ PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHI TIẾT CHO WINDOWS

## 📍 BƯỚC 1: Cài Python 3.11

Mở trình duyệt → Vào https://www.python.org/downloads/

Tìm "Download Python 3.11.x" → Click "Windows installer (64-bit)"

Chạy file tải về (python-3.11.x-amd64.exe)

QUAN TRỌNG: ✓ Tick vào "Add Python 3.x to PATH" (góc trái)

Click "Install Now" (hoặc "Customize installation" nếu muốn)

Đợi cài xong (~2 phút)

Nhấn "Disable path length limit" (nếu hỏi)

Kiểm tra Python đã cài đúng:

Nhấn Win + R → Gõ "cmd" → Enter

Gõ lệnh: python --version

C:\Users\YourName>python --version
Python 3.11.x

Nếu thấy version số → OK ✓

## 📍 BƯỚC 2: Cài Visual Studio Code

Vào https://code.visualstudio.com/

Click nút mũi tên bên phải tìm phiên bản Windows

Download "VS Code Installer for Windows"

Chạy file tải về → Click "Install"

Chroot "Add to PATH" (tick 2 hộp) → Next → Install

Đợi cài xong (~1 phút)

Click "Launch VS Code"

## 📍 BƯỚC 3: Cài ST-Link Driver (RẤT QUAN TRỌNG)

⚠️ Bước này là bắt buộc! Nếu bỏ qua sẽ không thể upload code lên board.

Vào https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v2.html

Scroll xuống → Tìm "Get Software"

Click "Download" cho "ST-Link USB Driver"

Tải về file .zip → Giải nén (extract)

Mở thư mục → Tìm file "dpinst_amd64.exe"

Chạy file → Bấm "Install" → Đợi xong

⏰ Sau đó: Restart Windows (rất quan trọng!)

Kiểm tra Driver đã cài OK:

Cắm board Nucleo vào cổng USB

Nhấn Win + R → Gõ "devmgmt.msc" → Enter

Mở Device Manager

Tìm "Ports (COM & LPT)" → Expand

Nếu thấy "STLink Debug" hoặc "STM32" = OK ✓

## 📍 BƯỚC 4: Cài PlatformIO Extension

Mở VS Code

Bấm Ctrl+Shift+X (hoặc click icon mở rộng bên trái)

Tìm "PlatformIO IDE" (phải là của PlatformIO, không phải cái khác)

Click "Install"

Đợi 3-5 phút để download & setup

Khi xong, sẽ thấy icon 🚀 ở thanh bên trái (restart VS Code nếu cần)

## 📍 BƯỚC 5: Cài PySerial & Các Library

PySerial dùng để giao tiếp serial với board qua COM port

Nhấn Win + R → Gõ "cmd" → Enter

pip install pyserial python-docx

Chờ cài xong (~1 phút)

Nếu thấy "Successfully installed" = OK ✓

# 🚀 PHẦN 3: CẤU HÌNH PROJECT

## 3.1 Mở Project Trong VS Code

Mở VS Code

File → Open Folder

Chọn thư mục "batery_management"

Nhấn "Select Folder"

Chờ PlatformIO khởi tạo (icon 🚀 ở dưới cùng sẽ hiển thị "Ready")

Quá trình này mất 5-10 phút lần đầu (nó download compiler)

Khi nào sẵn sàng? Khi thanh dưới cùng VS Code hiển thị:

✓ Ready

# 🔨 PHẦN 4: BUILD CODE

## 4.1 Build Là Gì?

Build = Biên dịch source code C/C++ thành file nhị phân (.bin) mà board có thể hiểu.

## 4.2 Cách Build

### Cách 1: Click Button (Dễ nhất)

Ở thanh dưới cùng VS Code, bạn sẽ thấy dòng này:
✓ PlatformIO | ⚡Build | ➡️Upload | ....

Click vào ⚡Build

Output sẽ hiển thị ở panel dưới:

> Executing task: build ...

> Processing nucleo_g070rb_8motor ...

... (thực hiện compile)

Chờ xong (~1-3 phút)

Khi xong sẽ thấy một trong 2 dòng:

✓ [SUCCESS] = Build thành công!

✗ [ERROR] = Có lỗi (xem phần Troubleshooting)

### Cách 2: Dùng Terminal (Nếu button không hoạt động)

Nhấn Ctrl+` (backtick) để mở Terminal trong VS Code

pio run -e nucleo_g070rb_8motor

Chờ xong

# ⬆️ PHẦN 5: NẠP CODE LÊN BOARD

## 5.1 Chuẩn Bị

Cắm cáp USB board vào máy tính

Đợi 2-3 giây để Windows nhận board

Kiểm tra Device Manager (Win + R → devmgmt.msc):
   Phải thấy "STLink Debug" hoặc "STM32" ở Ports

## 5.2 Upload Code

### Cách 1: Click Button

Ở thanh dưới cùng VS Code, click ➡️Upload

Output sẽ hiển thị:
> Executing task: upload ...

Nếu hỏi "Select port" → Chọn COM port (ví dụ COM3, COM4)

▪ Có cách xác định: Device Manager → Ports (COM & LPT) → xem tên cổng

Chờ 1-2 phút

Khi xong sẽ thấy:
✓ [SUCCESS]

### Cách 2: Dùng Terminal

pio run -e nucleo_g070rb_8motor -t upload

## 5.3 Sau Khi Upload Xong

LED trên board sẽ nhấp nháy

Mở Serial Monitor để xem output:

▪ Click icon 🔌 ở thanh dưới, hoặc

▪ Ctrl+` → Scroll sang "Serial Monitor" tab

Chọn port (COM port của board)

Chọn baud rate: 115200

Nếu thấy debug message từ board = Upload thành công ✓

# 💾 PHẦN 6: FLASH AUDIO & FILES - DÙNG flash_board.py

## 6.1 flash_board.py Là Gì?

flash_board.py là công cụ Python tự động hóa 2 việc:
1. Build + Upload firmware lên board (tự động dùng PlatformIO)
2. Upload các file audio PCM từ máy tính vào flash storage của board qua UART

Nó giúp bạn không cần chạy 2 lệnh riêng.

## 6.2 Các Lệnh flash_board.py

### Lệnh Cơ Bản

Build + Upload Firmware + Audio:

python flash_board.py --motors 8 --port COM3

Giải thích tham số:

--motors 8: Số khay motor (6 hoặc 8)

--port COM3: COM port của board (xem Device Manager)

### Các Lệnh Nâng Cao

Chỉ upload firmware (bỏ qua audio):
python flash_board.py --motors 8 --port COM3 --skip-audio

Chỉ upload audio (không build firmware):
python flash_board.py --motors 8 --port COM3 --skip-firmware

Upload audio từ thư mục khác:
python flash_board.py --motors 8 --port COM3 --audio-dir C:\path\to\audio

## 6.3 Cách Dùng flash_board.py

Chuẩn bị audio files: Đặt file .pcm vào thư mục ./out (hoặc thư mục khác)

Mở Terminal trong VS Code (Ctrl+`)

Chạy lệnh:
python flash_board.py --motors 8 --port COM3

▪ Nó sẽ:
      - Build firmware
      - Upload firmware lên board via ST-Link
      - Chờ board khởi động (~3s)
      - Upload audio files qua UART

Chờ xong cho đến khi thấy "✓ [SUCCESS]"

# 🖱️ PHẦN 7: GUI TOOL - KHÔNG CẦN COMMAND LINE

## 7.1 UI Tool Là Gì?

UI Tool (giao diện đồ họa) giúp bạn nhấp click thay vì gõ lệnh command line.
Đặc biệt dễ dùng cho người không bao giờ dùng terminal trước đó.

## 7.2 Cách Cài & Chạy UI Tool

File "flash_board_gui.exe" đã được tạo sẵn

Double-click vào flash_board_gui.exe

Cửa sổ GUI sẽ mở lên

## 7.3 Các Chức Năng của UI Tool

Chọn số motor (6 hoặc 8) từ dropdown

Chọn COM port từ dropdown (auto-detect ports)

Chọn thư mục audio bằng file browser

Nút "Build": Chỉ build firmware

Nút "Upload": Chỉ upload lên board

Nút "Build + Upload": Build rồi upload

Nút "Flash Audio": Upload audio files (yêu cầu firmware đã upload)

Tất cả lệnh có output log hiển thị realtime

## 7.4 Hướng Dùng UI Tool Step-by-Step

Mở flash_board_gui.exe

Ở tab "Settings":
   ▪ Select Motors: Chọn 6 hoặc 8
   ▪ COM Port: Dropdown sẽ hiện các port có sẵn
   ▪ Audio Directory: Click "Browse" chọn thư mục chứa .pcm files

Ở tab "Build":
   ▪ Click "Build" để biên dịch code

Ở tab "Upload":
   ▪ Cắm board USB vào máy
   ▪ Click "Upload Firmware" để nạp lên board

Ở tab "Flash":
   ▪ Đợi board khởi động (khoảng 3 giây)
   ▪ Click "Flash Audio" để upload audio files

Xem log output ở phần dưới

# 🆘 PHẦN 8: GIẢI QUYẾT LỖI (TROUBLESHOOTING)

### Lỗi: "Python not found" hoặc "python command not recognized"

Nguyên nhân: Python chưa được thêm vào PATH

Giải pháp: Cài lại Python → TÍK vào "Add Python to PATH" → Restart Windows

### Lỗi: "Could not open port COM3: [Errno 13] Access denied"

Nguyên nhân: Board không kết nối hoặc driver lỗi

Giải pháp: Cắm board ra → Cắm lại → Restart VS Code → Upload lại

### Lỗi: "STLink not found" hoặc "Upload failed"

Nguyên nhân: ST-Link driver chưa cài hoặc cài lỗi

Giải pháp: Cài lại ST-Link driver từ https://www.st.com → Restart Windows

### Lỗi: "Compiler not found: arm-none-eabi-gcc"

Nguyên nhân: Compiler chưa download xong

Giải pháp: Chờ 5-10 phút thêm hoặc chạy: pio platform install ststm32

### Lỗi Build: "error: 'digitalWrite' was not declared"

Nguyên nhân: Lỗi syntax code

Giải pháp: Sửa code theo error message → Save → Build lại

### Serial Monitor trống (không thấy output từ board)

Nguyên nhân: Sai COM port hoặc baud rate

Giải pháp: Kiểm tra COM port ở Device Manager → Đổi port hoặc baud rate 115200

# ✅ TÓM TẮT QUY TRÌNH

## Quy Trình Đầu Tiên (Setup)

Cài Python (5 phút)

Cài VS Code (5 phút)

Cài ST-Link Driver (5 phút)

Cài PlatformIO Extension (5 phút)

Mở Project (1 phút)

Build code (2 phút)

Cắm board → Upload (2 phút)

Xem Serial Monitor (1 phút)

✓ HOÀN THÀNH! (Tổng ~30 phút)

## Quy Trình Hàng Ngày (Sau Setup)

Sửa code trong VS Code

Save (Ctrl+S)

Click Build → Chờ [SUCCESS]

Cắm board (nếu chưa cắm)

Click Upload → Chọn COM port → Chờ [SUCCESS]

Xem kết quả ở Serial Monitor

# 🎉 CHÚC BẠNTHÀNH CÔNG!

Bạn đã học được cách:

✓ Cài đặt tất cả công cụ cần thiết

✓ Build code cho board STM32

✓ Upload firmware lên board qua ST-Link

✓ Flash audio & files qua UART

✓ Dùng UI Tool để không cần command line

✓ Giải quyết các lỗi phổ biến

Bây giờ bạn có thể:

✓ Phát triển các tính năng mới

✓ Debug code sau khi upload

✓ Làm việc độc lập

Hãy bắt đầu! 🚀