# 🎯 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & NẠP CODE

# DỰ ÁN POWER BANKING

Dành cho: Người Hoàn Toàn Mới Bắt Đầu

🖥️ Hệ Điều Hành: Windows 10 / Windows 11

⏱️ Thời Gian Cần Thiết: 45-60 phút

Mục Tiêu: Setup công cụ lập trình nhúng & nạp code lên board STM32

Ngày Cập Nhật: April 7, 2026

# 📚 MỤC LỤC

1. Giới Thiệu

2. Chuẩn Bị Ban Đầu

3. Bước 1: Cài Python

4. Bước 2: Cài VS Code

5. Bước 3: Cài PlatformIO

6. Bước 4: Cài ST-Link Driver

7. Bước 5: Mở Project

8. Bước 6: Build Code

9. Bước 7: Upload Code

10. Bước 8: Kiểm Tra

11. Troubleshooting

## ✨ Đặc Điểm Chính Của Hướng Dẫn

✅ Tiếng Việt 100% - Dễ hiểu cho người Việt

✅ Cho Beginner - Từ 0 kiến thức lập trình nhúng

✅ Step-by-Step - Chi tiết từng bước click

✅ Có Hình Ảnh - ASCII diagram dễ follow

✅ Troubleshooting - Hơn 7 lỗi phổ biến & cách fix

✅ Copy-Paste - Các lệnh sẵn sàng sử dụng

## Dành cho Người Hoàn Toàn Mới Bắt Đầu

**📅 Ngày cập nhật:** April 7, 2026

**💻 Hệ Điều Hành:** Windows 10 / Windows 11

**⏱️ Thời Gian Cần Thiết:** 45-60 phút

**🎯 Mục Đích:** Cài công cụ → Build → Upload code lên board STM32

---

## 📚 MỤC LỤC

1. [Giới Thiệu Dự Án](#-giới-thiệu-dự-án)

2. [Chuẩn Bị Ban Đầu](#-chuẩn-bị-ban-đầu)

3. [Bước 1: Cài Python](#-bước-1-cài-python)

4. [Bước 2: Cài Visual Studio Code](#-bước-2-cài-visual-studio-code)

5. [Bước 3: Cài PlatformIO Extension](#-bước-3-cài-platformio-extension)

6. [Bước 4: Cài ST-Link Driver](#-bước-4-cài-st-link-driver)

7. [Bước 5: Mở Project](#-bước-5-mở-project)

8. [Bước 6: Build Code](#-bước-6-build-code)

9. [Bước 7: Upload Code](#-bước-7-upload-code)

10. [Bước 8: Kiểm Tra Kết Quả](#-bước-8-kiểm-tra-kết-quả)

11. [Troubleshooting](#-troubleshooting-giải-quyết-lỗi)

---

## 🎓 GIỚI THIỆU DỰ ÁN

### Dự Án Là Gì?

**Tên dự án:** Power Banking - Hệ thống cho thuê pin dự phòng

**Phần cứng:** Board Nucleo STM32G070RB (giống Arduino nhưng mạnh hơn)

**Chức năng chính:**

Điều khiển 8 khay pin

Quản lý thời gian sử dụng

Giao tiếp qua 4G/MQTT

Nhận lệnh từ server

### Hardware Sơ Đồ

┌─────────────────────────────────────────────┐
│         BOARD NUCLEO STM32G070RB           │
│  (Tương tự Arduino nhưng xử lý nhanh hơn)  │
│                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────┐   │
│  │  USB Micro                          │   │
│  │  (Dùng để upload code từ máy tính) │   │
│  └──────────┬──────────────────────────┘   │
│             │ Cáp USB                      │
│             │                              │
│  ┌──────────┴────────────────────────┐    │
│  │ 8 GPIO PIN (điều khiển 8 khay)   │    │
│  │ LED STATUS (chỉ báo trạng thái)  │    │
│  │ UART (nhận lệnh từ server)        │    │
│  │ SPI (kết nối Flash memory)        │    │
│  └─────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────┘
         │
         ├─→ 8 Relay (bật/tắt pin)
         ├─→ LED (chỉ báo)
         ├─→ UART (giao tiếp)
         └─→ Flash (lưu dữ liệu)

### Tại Sao Cần Cài Những Công Cụ Này?

---

## ✅ CHUẨN BỊ BAN ĐẦU

### Kiểm Tra Điều Kiện

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra bạn có:

✓ **Máy tính Windows 10/11** (có kết nối Internet)

✓ **Board Nucleo STM32G070RB** (phần cứng chính)

✓ **Cáp USB Micro-B** (để kết nối board → máy tính)

✓ **Folder project:** `C:\Users\[YourName]\batery_management` (hoặc `/home/xung/batery_management` trên Linux)

✓ **Kết nối Internet tốt** (để download công cụ)

### Thời Gian Dự Kiến

---

## 🐍 BƯỚC 1: CÀI PYTHON

### Tại Sao Cần Python?

PlatformIO chạy trên Python. Nếu không có Python, ko thể compile & upload code.

### Hướng Dẫn Cài Python Chi Tiết

#### Bước 1.1: Mở Trình Duyệt

1. Click vào **Microsoft Edge**, **Chrome**, hoặc **Firefox** trên máy tính

2. Trình duyệt sẽ mở ra

#### Bước 1.2: Tải Python

1. Trong thanh tìm kiếm (search bar), gõ: `https://www.python.org/downloads/`

2. Nhấn **Enter**

3. Bạn sẽ thấy trang chủ Python

4. Tìm nút lớn **"Download Python 3.11"** (hoặc phiên bản mới nhất)

5. Click vào nó

**📸 Hình ảnh màn hình:**

┌─────────────────────────────────────────┐
│  https://www.python.org/downloads/      │
├─────────────────────────────────────────┤
│                                         │
│  Python 3.11.x - Latest Release         │
│                                         │
│  [Download Python 3.11.x]   ← Click    │
│                                         │
│  Hoặc tìm "Windows installer (64-bit)"  │
│                                         │
└─────────────────────────────────────────┘

#### Bước 1.3: Chọn Installer (Windows 64-bit)

Bạn có thể thấy hai option:

**Windows installer (64-bit)** ← Chọn cái này (dùng cho máy hiện đại)

Windows installer (32-bit) (chỉ cho máy cũ)

1. Click vào **Windows installer (64-bit)**

2. File `python-3.11.x-amd64.exe` sẽ download xuống folder **Downloads**

**Thời gian download:** 1-3 phút (tùy tốc độ Internet)

#### Bước 1.4: Chạy Installer

1. Ở **góc dưới cùng màn hình**, bạn sẽ thấy file tải về:

```

python-3.11.x-amd64.exe

```

2. **Double-click** vào file này (hoặc click chuột phải → Open)

3. Màn hình sẽ hiển thị:

```

┌──────────────────────────────────────┐

│  Python 3.11.x Setup                 │

├──────────────────────────────────────┤

│                                      │

│  Language: English ▼                 │

│                                      │

│  [Cancel]  [Install Now]  [Configure]

│                                      │

└──────────────────────────────────────┘

```

#### Bước 1.5: QUAN TRỌNG - Tick Vào "Add Python to PATH"

**ĐÂY LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT!** Nếu bỏ qua bước này, PlatformIO sẽ không tìm thấy Python.

1. Nhìn ở **dưới cùng** của installer

2. Bạn sẽ thấy checkbox:

```

☐ Add Python 3.11 to PATH

```

3. **CLICK VÀO CHECKBOX** này để tích dấu:

```

☑ Add Python 3.11 to PATH  ← Phải tích như này

```

4. Sau khi tích, click **[Install Now]**

**Cảnh báo:**

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️  NẾU KHÔNG TÍCH VÀO "Add to PATH"       │
│                                             │
│ Lỗi: "python not found"                    │
│ Giải pháp: Cài lại Python, nhớ tích box    │
└─────────────────────────────────────────────┘

#### Bước 1.6: Chờ Cài Xong

Installer sẽ cài Python (khoảng 1-2 phút). Bạn sẽ thấy tiến trình:

Setup Progress
████████████░░░░░░░░░░ 50%
Extracting files...

Khi xong sẽ hiển thị:

┌──────────────────────────────────┐
│  Installation was successful!    │
│                                  │
│  [Close]                         │
└──────────────────────────────────┘

Click **[Close]**

#### Bước 1.7: Kiểm Tra Python Đã Cài Đúng

1. Mở **Command Prompt (CMD)**

- Nhấn **Win + R** (hoặc) tìm "cmd" ở search Windows

- Hộp thoại xuất hiện, gõ: `cmd`

- Nhấn **Enter**

2. Cửa sổ đen xuất hiện (Command Prompt):

```

C:\Users\YourName>

```

3. Gõ lệnh:

```

python --version

```

4. Nhấn **Enter**

5. **Nếu thấy:**

```

Python 3.11.x

```

→ ✓ **Thành công!** Python đã cài đúng

6. **Nếu thấy lỗi:**

```

'python' is not recognized as an internal or external command

```

→ ❌ **Lỗi!** Bạn quên tích "Add to PATH"

**Giải pháp:** Cài lại Python, lần này nhớ tích "Add Python to PATH"

---

## 💻 BƯỚC 2: CÀI VISUAL STUDIO CODE

### Tại Sao Cần VS Code?

VS Code là editor mã nguồn mở và miễn phí. Bạn sẽ dùng nó để:

Viết/sửa code

Build code

Upload code lên board

Debug/xem output từ board

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 2.1: Tải VS Code

1. Mở trình duyệt

2. Gõ: `https://code.visualstudio.com/`

3. Nhấn **Enter**

4. Bạn sẽ thấy trang chủ VS Code

5. Click nút **xanh lớn** ở giữa: **[Download]**

**📸 Màn hình:**

┌──────────────────────────────┐
│  Visual Studio Code          │
├──────────────────────────────┤
│  Code Editing Redefined      │
│                              │
│  [Download]  ← Click here    │
│                              │
│  For Windows (64-bit)        │
└──────────────────────────────┘

#### Bước 2.2: Chọn "Download for Windows"

Bạn sẽ thấy option:

Download for Windows ← Chọn cái này

Download for Mac

Download for Linux

Nó sẽ tự download file `VSCodeUserSetup-x64-x.xx.x.exe`

#### Bước 2.3: Chạy Installer

1. Khi download xong, **double-click** file installer

2. Màn hình xuất hiện:

```

┌──────────────────────────────┐

│  Visual Studio Code Setup    │

├──────────────────────────────┤

│                              │

│  I agree to the License      │

│  ☑ Agreement                 │

│                              │

│  [Next] [Cancel]             │

└──────────────────────────────┘

```

3. Tích vào checkbox "I agree..."

4. Click **[Next]**

#### Bước 2.4: Setup Path

┌──────────────────────────────┐
│  Select Destination Folder   │
├──────────────────────────────┤
│                              │
│  C:\Program Files\           │
│  Microsoft VS Code           │
│                              │
│  [Next] [Cancel]             │
└──────────────────────────────┘

Để mặc định (không cần thay đổi), click **[Next]**

#### Bước 2.5: Hoàn Thành Setup

┌──────────────────────────────┐
│  Ready to Install            │
├──────────────────────────────┤
│                              │
│  VS Code sẽ được cài tại:    │
│  C:\Program Files\Microsoft  │
│  VS Code                     │
│                              │
│  [Install] [Cancel]          │
└──────────────────────────────┘

Click **[Install]**

Chờ 2-3 phút để cài xong.

#### Bước 2.6: Bắt Đầu Sử Dụng

Sau khi cài xong:

┌──────────────────────────────┐
│  VS Code is ready to use     │
├──────────────────────────────┤
│  ☑ Launch VS Code            │
│                              │
│  [Finish]                    │
└──────────────────────────────┘

Tích vào **"Launch VS Code"** rồi click **[Finish]**

VS Code sẽ mở ra.

---

## 🚀 BƯỚC 3: CÀI PLATFORMIO EXTENSION

### Tại Sao Cần PlatformIO?

PlatformIO giúp bạn:

✓ Compile code (dịch từ C++ thành ngôn ngữ board hiểu được)

✓ Upload code lên board qua USB

✓ Debug và xem output từ board (Serial Monitor)

✓ Quản lý libraries và dependencies

Nó gợi ý là "extension" (plugin) của VS Code.

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 3.1: Mở VS Code

Nếu chưa mở, click **[Finish]** ở bước trước, hoặc:

Tìm "VS Code" ở Windows search

Double-click icon **"Visual Studio Code"** trên desktop

VS Code sẽ mở ra.

#### Bước 3.2: Mở Extensions Panel

Bạn sẽ thấy VS Code giao diện:

┌─────────────────────────────────┐
│ VS Code                         │
├─────────────────────────────────┤
│ File  Edit  View  Help          │
├─────────────────────────────────┤
│ ║ # Explorer                    │
│ ║ 🔍 Search                     │
│ ║ < Source Control              │
│ ║ ▶ Debug                       │
│ ║ ⬜ Extensions ← Click here    │
│                                 │
│                                 │
│  Welcome                        │
│  VS Code - Open recent...       │
└─────────────────────────────────┘

Click vào icon **Extensions** (hình 4 ô vuông ở cùng bên trái)

**Hoặc nhấn tổ hợp phím:** `Ctrl + Shift + X`

#### Bước 3.3: Tìm PlatformIO

Khi mở Extensions, bạn sẽ thấy:

┌─────────────────────────────────────┐
│ Extensions                          │
├─────────────────────────────────────┤
│ Search: ________________            │
│                                     │
│ Popular Extensions                  │
│ ├─ Python by Microsoft              │
│ ├─ Pylance                          │
│ └─ ...                              │
└─────────────────────────────────────┘

1. Click vào **search box** ở trên cùng

2. Gõ: `platformio`

3. Nhấn **Enter**

#### Bước 3.4: Cài Đặt PlatformIO

Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị:

┌──────────────────────────────────────┐
│ PlatformIO IDE                       │
│ by PlatformIO                        │
│ ★★★★★ 3.5M downloads                │
│                                      │
│ Powerful IDE with Continuous         │
│ Deployment for embedded systems...   │
│                                      │
│ [Install]  ← Click here              │
│                                      │
│ v3.x.x · 56KB                        │
└──────────────────────────────────────┘

Click nút **[Install]**

#### Bước 3.5: Chờ Cài Xong

Indicator sẽ hiển thị:

┌────────────────────────────┐
│ Installing...              │
│ [████████░░░░░░░] 50%      │
│                            │
│ Downloading and unpacking  │
│ extension from             │
│ marketplace.visualstudio   │
└────────────────────────────┘

Khi xong (3-5 phút), bạn sẽ thấy:

┌────────────────────────────┐
│ ✓ PlatformIO IDE           │
│                            │
│ [Uninstall]  [Reload]      │
│                            │
│ Reload the VS Code window  │
│ to activate the extension. │
└────────────────────────────┘

Click **[Reload]** để kích hoạt extension

#### Bước 3.6: Xác Nhận PlatformIO Đã Cài

Sau khi reload, bạn sẽ thấy ở **thanh bên trái** xuất hiện:

╔─────────────────────────╗
║ ║ Explorer              ║
║ 🔍 Search              ║
║ < Source Control       ║
║ ▶ Debug                ║
║ ⬜ Extensions          ║
║ 🚀 PlatformIO ← Xuất hiện!
╚─────────────────────────╝

Icon 🚀 (rocket) hiện ra = ✓ **Cài thành công!**

---

## 🔌 BƯỚC 4: CÀI ST-LINK DRIVER

### Tại Sao Cần ST-Link Driver?

ST-Link driver cho phép máy tính **nhận diện** board Nucleo khi cắm USB.

Nếu không cài driver:

Board sẽ kết nối USB, nhưng Windows không biết nó là gì

PlatformIO sẽ không tìm thấy board để upload code

Lỗi: "Could not find STLink device"

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 4.1: Tải ST-Link Driver

1. Mở browser

2. Gõ: `https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v2.html`

3. Nhấn **Enter**

Bạn sẽ thấy trang ST-Link của ST Microelectronics

#### Bước 4.2: Tìm Driver Download

Scroll xuống trang, tìm:

┌──────────────────────────────────────┐
│ ST-LINK USB DRIVER                   │
│ Software                             │
├──────────────────────────────────────┤
│ This software includes:              │
│ • ST-Link USB driver for Windows     │
│ • ST-Link USB driver for Mac OS X    │
│ • ST-Link USB driver for Linux       │
│                                      │
│ [Get Software] ← Click here          │
└──────────────────────────────────────┘

Click **[Get Software]**

#### Bước 4.3: Kiểm Tra & Download

Bạn sẽ thấy danh sách các phiên bản driver:

┌────────────────────────────────────────┐
│ ST-Link Driver                         │
├────────────────────────────────────────┤
│ ☑ ST-Link USB Driver v2.13             │
│   Windows XP/Vista/7/8/10/11           │
│   64 bit (3.8 MB)                      │
│   [Download]  ← Click here             │
│                                        │
│ ☐ ST-Link USB Driver v2.13             │
│   (Các version cũ hơn)                 │
└────────────────────────────────────────┘

Click **[Download]** cho phiên bản mới nhất (64-bit)

File sẽ download: `stlink_v2_7_setup.exe` (hoặc tương tự)

#### Bước 4.4: Chạy Installer

1. Khi download xong, **double-click** file `.exe`

2. Hộp cảnh báo có thể xuất hiện:

```

Do you want to run this file?

[Run]  [Don't Run]

```

Click **[Run]**

3. Installer xuất hiện:

```

┌────────────────────────────────┐

│ ST-LINK USB Driver Setup       │

├────────────────────────────────┤

│ Welcome to ST-Link USB Driver  │

│ Installation Wizard            │

│                                │

│ [Next >]  [Cancel]             │

└────────────────────────────────┘

```

Click **[Next >]**

#### Bước 4.5: Hoàn Thành Cài Đặt

Tiếp tục click **[Next >]** cho đến khi:

┌────────────────────────────────┐
│ Setup Complete                 │
├────────────────────────────────┤
│ ST-Link USB Driver             │
│ Installation is complete       │
│                                │
│ [Finish]  [Cancel]             │
└────────────────────────────────┘

Click **[Finish]**

#### Bước 4.6: Restart Windows (Quan Trọng!)

**Sau khi cài driver, bạn PHẢI restart Windows!**

Cách restart:
1. Click Start (logo Windows)
2. Click Power icon (tắt máy)
3. Click "Restart"
4. Máy sẽ tắt & khởi động lại (2-3 phút)

**Quan trọng:** Nếu không restart, driver sẽ không hoạt động đúng!

#### Bước 4.7: Kiểm Tra Driver Đã Cài

Sau khi restart, kiểm tra driver:

1. Cắm board Nucleo vào **cổng USB** của máy (bất kỳ cổng nào)

2. LED trên board sẽ **sáng lên** (có nguồn)

3. Mở **Device Manager** để xác nhận:

**Cách mở Device Manager:**

Nhấn **Win + R** (hoặc search "Device Manager" ở Windows search)

Gõ: `devmgmt.msc`

Nhấn **Enter**

4. Device Manager sẽ mở:

┌──────────────────────────────────┐
│ Device Manager                   │
├──────────────────────────────────┤
│ ├─ Ports (COM & LPT)             │
│ │  └─ ☑ STLink Debug (Com3)      │ ← Nhìn cái này!
│ │                                │
│ ├─ Universal Serial Bus          │
│ │  └─ ☑ STLink                   │
│ │                                │
│ └─ ...                           │
└──────────────────────────────────┘

✓ **Nếu thấy "STLink" hoặc "STLink Debug"** → **Driver cài OK!**

❌ **Nếu thấy dấu vàng ⚠️ hoặc "Unknown Device"** → Driver chưa cài đúng

Giải pháp: Cài lại driver + restart Windows

---

## 📂 BƯỚC 5: MỞ PROJECT

### Project Là Gì?

"Project" là thư mục chứa toàn bộ source code, cấu hình, thư viện, v.v. cho dự án Power Banking.

Bạn đã có project tại:

C:\Users\[YourName]\batery_management

(hoặc `/home/xung/batery_management` trên Linux)

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 5.1: Mở VS Code (Nếu chưa mở)

Click icon VS Code trên Windows search hoặc desktop

#### Bước 5.2: Mở Folder

VS Code
├─ File (menu)
│  ├─ Open Folder...  ← Click here
│

Click **File** → **Open Folder...**

**Hoặc nhấn:** `Ctrl + K` rồi `Ctrl + O`

#### Bước 5.3: Chọn Folder Project

Hộp thoại tìm folder xuất hiện:

┌─────────────────────────────────┐
│ Open Folder                     │
├─────────────────────────────────┤
│ Navigate:                       │
│ C:\Users\                       │
│ ├─ YourName (folder)            │
│ │  ├─ Desktop                   │
│ │  ├─ Documents                 │
│ │  ├─ Downloads                 │
│ │  └─ ...                       │
│ │                               │
│ ├─ Program Files                │
│ └─ ...                          │
│                                 │
│ [Cancel]  [Select Folder]       │
└─────────────────────────────────┘

1. **Tìm folder `batery_management`**

- Nếu ở `C:\Users\YourName\`, double-click vào folder

- Hoặc nếu ở Desktop, mở Desktop → tìm folder

2. Khi tìm thấy folder, click vào nó (1 lần để chọn, không double-click)

3. Click **[Select Folder]**

#### Bước 5.4: Chờ PlatformIO Khởi Tạo

VS Code sẽ mở folder:

┌────────────────────────────────┐
│ VS Code - batery_management    │
├────────────────────────────────┤
│ ║ batery_management            │
│ │ ├─ src/                      │
│ │ │  ├─ main.cpp              │
│ │ │  ├─ audio_dac.cpp         │
│ │ │  └─ ...                   │
│ │ ├─ include/                 │
│ │ ├─ lib/                     │
│ │ ├─ platformio.ini ← Quan trọng│
│ │ └─ ...                      │
│                                │
│ Dưới cùng:                     │
│ PlatformIO: Initializing...    │
│ [████░░░░░] 40%                │
│                                │
├────────────────────────────────┤
│ > platformio init              │
└────────────────────────────────┘

**Quan trọng:** Lần đầu tiên mở project, PlatformIO sẽ **tự động khởi tạo** (quét project, download các tool cần thiết).

**Quá trình này có thể mất 5-15 phút** (tùy tốc độ Internet).

Bạn sẽ thấy:

Initializing...
Resolving dependencies...
[████████████████░░] 80%

**Chờ cho đến khi:** Dòng dưới cùng hiển thị `✓ Ready` hoặc quá trình kết thúc

#### Bước 5.5: Xác Nhận Project Đã Mở

Khi ready, bạn sẽ thấy:

┌────────────────────────────────┐
│ VS Code - batery_management    │
├────────────────────────────────┤
│ ║ ⊕ batery_management          │
│ │ └─ platformio.ini            │
│                                │
│ Dưới cùng:                     │
│ ✓ Ready  ← Xuất hiện dòng này  │
│                                │
│ Hoặc một số files đóc lên      │
│ Welcome tab                    │
└────────────────────────────────┘

✓ **Project đã sẵn sàng!**

---

## 🔨 BƯỚC 6: BUILD CODE

### Build Là Gì?

"Build" là quá trình:

1. Compile code C/C++ thành ngôn ngữ nhị phân (0 và 1) mà board hiểu được

2. Kiểm tra lỗi syntax

3. Tạo file firmware (`.hex` hoặc `.bin`) để upload

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 6.1: Xác Định Board Nào

Ở **dưới cùng thanh VS Code**, bạn sẽ thấy:

┌────────────────────────────────────────┐
│ ✓ PlatformIO | ⚡Build | ➡️Upload    │
│ 🔌Monitor | 🔧Home | ☑ nucleo_g070rb  │
└────────────────────────────────────────┘

**Quan trọng:** Kiểm tra dropdown `☑ nucleo_g070rb`

Nếu là `nucleo_g070rb_8motor` → Build cho 8 khay pin

Nếu là `nucleo_g070rb_6motor` → Build cho 6 khay pin

Chọn phù hợp với hardware của bạn.

Nếu cần thay đổi:

1. Click vào dropdown `☑ nucleo_g070rb`

2. Chọn environment phù hợp

#### Bước 6.2: Bắt Đầu Build

Nhìn **thanh dưới cùng**, click vào nút **⚡ Build**:

┌────────────────────────────────────────┐
│ ✓ PlatformIO | ⚡Build | ➡️Upload    │
│                 ↑                      │
│             Click here                 │
└────────────────────────────────────────┘

#### Bước 6.3: Chờ Build Hoàn Thành

Cửa sổ output sẽ mở bên dưới:

┌─────────────────────────────────────┐
│ TERMINAL / OUTPUT / PROBLEMS        │
├─────────────────────────────────────┤
│ > Executing task: PlatformIO Build  │
│                                     │
│ > Processing nucleo_g070rb_8motor   │
│ > PLATFORM: STMicroelectronics      │
│ > Compiling .pio/build/...         │
│ [████░░░░░░░░░░░░░░░░░░] 20%       │
│ Estimating: 1m 30s                 │
│                                     │
│ ...                                |
└─────────────────────────────────────┘

**Lần đầu tiên:** Build có thể mất **10-15 phút** vì cần compile toàn bộ project

**Lần sau:** Chỉ mất **2-5 phút** vì PlatformIO giữ lại cache

#### Bước 6.4: Kiểm Tra Kết Quả Build

Khi xong, bạn sẽ thấy một trong hai kết quả:

**✓ BUILD THÀNH CÔNG:**

│ ...                                    │
│ Linking .pio/build/.../firmware.hex   │
│ Checking size of built firmware...    │
│ TEXT    DATA     BSS     DEC     HEX   │
│ 50000   2000     500   52500    CCEC  │
│                                       │
│ ════════ [SUCCESS] Took 3.45s ════    │
│                                       │
│ >                                     │

Nếu thấy `[SUCCESS]` → ✓ **Build OK!**

**❌ BUILD THẤT BẠI:**

│ ...                                    │
│ In file included from src/main.cpp    │
│ fatal error: 'motor_control.h'        │
│ file not found                        │
│ #include "motor_control.h"           │
│          ^                            │
│                                       │
│ ════════ [FAILED] Took 1.23s ════    │
│                                       │
│ >                                     │

Nếu thấy `[FAILED]` → ❌ **Lỗi!** (Xem phần Troubleshooting ở dưới)

---

## 📤 BƯỚC 7: UPLOAD CODE

### Upload Là Gì?

"Upload" là gửi file firmware từ máy tính → board qua USB cable

### Hướng Dẫn Chi Tiết

#### Bước 7.1: Cắm Board USB Vào Máy

**QUAN TRỌNG:** Nếu Build thất bại, đừng upload!

1. Lấy **board Nucleo STM32**

2. Lấy **cáp USB Micro-B** (hoặc USB Type-C, tùy phiên bản)

3. Cắm **cáp USB** vào:

- **Cổng Micro-B trên board** (nhỏ xíu, ở cạnh board)

- **Cổng USB trên máy tính** (bất kỳ cổng USB nào)

4. Sau khi cắm, LED trên board sẽ **sáng lên** (hoặc nhấp nháy)

┌─────────────┐
│   Máy tính  │
└──────┬──────┘
       │ Cáp USB
       │
    ┌──┴───┐
    │ USB  │ ← Cắm ở đây
    │ PORT │
    └──────┘
    Board
    STM32

#### Bước 7.2: Chọn Port (Nếu Hỏi)

Khi cắm xong, PlatformIO có thể hỏi **chọn port**:

┌────────────────────────────┐
│ Select port:               │
│                            │
│ ○ COM1                     │
│ ○ COM3  ← Chọn cái này    │
│ ○ COM4                     │
│                            │
│ [OK] [Cancel]              │
└────────────────────────────┘

Port là tên kênh giao tiếp USB

Nếu có thể, nhìn vào Device Manager (Bước 4.7) để biết COM nào là board

Nếu không chắc, thử chọn cái đầu tiên (COM3)

Click **[OK]**

#### Bước 7.3: Bắt Đầu Upload

Khi Build thành công, click nút **➡️ Upload** ở dưới cùng:

┌────────────────────────────────────────┐
│ ✓ PlatformIO | ⚡Build | ➡️Upload    │
│                          ↑             │
│                      Click here        │
└────────────────────────────────────────┘

#### Bước 7.4: Chờ Upload Hoàn Thành

Output sẽ hiển thị:

│ > Executing task: PlatformIO Upload   │
│                                        │
│ > ST-Link Programmer is working       │
│ Connecting to board...                │
│ [████░░░░░░░░░░░░░░░] 25%             │
│ Transferring firmware...              │
│ [████████░░░░░░░░░░] 50%              │
│                                        │
│ Writing flash...                      │
│ [████████████░░░░░░] 75%              │
│                                        │

**Thời gian:** 30 giây - 2 phút

#### Bước 7.5: Kiểm Tra Upload Thành Công

Khi xong:

**✓ UPLOAD THÀNH CÔNG:**

│ Writing flash...               │
│ Verifying...                   │
│ Device programmed             │
│                               │
│ ════════ [SUCCESS] ════        │
│                               │
│ >                             │

Nếu thấy `[SUCCESS]` → ✓ **Upload OK!**

**LED trên board sẽ bắt đầu chạy code!**

**❌ UPLOAD THẤT BẠI:**

Các lỗi phổ biến:

"Could not open port COM3"
"STLink not found"
"Device not responding"

(Xem phần Troubleshooting ở dưới)

---

## 🔍 BƯỚC 8: KIỂM TRA KỆT QUẢ

### Xem Output Từ Board (Serial Monitor)

Sau khi upload xong, board sẽ chạy code. Bạn có thể **xem output** từ board ở Serial Monitor.

#### Bước 8.1: Mở Serial Monitor

┌────────────────────────────────────────┐
│ ✓ PlatformIO | ⚡Build | ➡️Upload    │
│ 🔌Monitor | ... | ☑ nucleo_g070rb     │
│  ↑                                     │
│  Click "Monitor" để xem output        │
└────────────────────────────────────────┘

Click nút **🔌 Monitor** (hoặc icon hình "plug")

**Hoặc nhấn:** `Ctrl + Shift + A` rồi chọn "Monitor"

#### Bước 8.2: Xem Output

Cửa sổ Serial Monitor sẽ mở:

┌────────────────────────────────────────┐
│ PlatformIO: Serial Monitor             │
├────────────────────────────────────────┤
│ Port: COM3  |  Baud: 115200            │
│ -------- Device Running --------       │
│                                        │
│ System initialized                    │
│ Motors ready                          │
│ Waiting for commands...               │
│ > Received: CMD_LED_ON                │
│ > LED turned ON                       │
│                                        │
│ ...                                    │
└────────────────────────────────────────┘

**Đây là output từ board!**

Nếu thấy logs → ✓ **Board chạy OK!**

Nếu không thấy gì → Kiểm tra baud rate (phải là 115200)

---

## 🆘 TROUBLESHOOTING - GIẢI QUYẾT LỖI

### Lỗi 1: "Python not found"

**Triệu chứng:**

'python' is not recognized as an internal or external command

**Nguyên nhân:** Python không được thêm vào PATH

**Giải pháp:**

1. Cài lại Python

2. **Nhớ tích vào "Add Python to PATH"** lúc cài

3. Restart Command Prompt

4. Gõ `python --version` để kiểm tra

---

### Lỗi 2: "STLink not found" / "Could not open port"

**Triệu chứng:**

STLink not found
Could not open port COM3
Device not responding

**Nguyên nhân:** Board không được nhận, hoặc driver chưa cài

**Giải pháp:**

1. Checking Device Manager:

- Nếu thấy "Unknown Device" ⚠️ → Cài driver lại

- Nếu thấy "STLink" ✓ → Driver OK, kiểm tra cáp USB

2. Thử:

- Cắm USB vào cổng USB khác

- Thay cáp USB mới

- Restart Windows

- Cài lại driver ST-Link

---

### Lỗi 3: "Compiler not found"

**Triệu chứng:**

arm-none-eabi-gcc: command not found
Error: Could not compile

**Nguyên nhân:** PlatformIO chưa download compiler xong

**Giải pháp:**

1. Chờ 5-10 phút (lần đầu cần tải compiler ~200MB)

2. Kiểm tra kết nối Internet

3. Nếu vẫn lỗi:

- Chạy lệnh trong Terminal:

```

pio platform install ststm32

```

---

### Lỗi 4: Build Thất Bại - Lỗi Syntax

**Triệu chứng:**

fatal error: 'motor_control.h': No such file or directory
expected ';' before 'int'
undefined reference to 'function_name'

**Nguyên nhân:** Lỗi trong code (syntax error, missing file, etc.)

**Giải pháp:**

1. Đọc error message kĩ → tìm file & dòng lỗi

2. Mở file đó trong VS Code

3. Sửa lỗi theo error message

4. Save file (Ctrl+S)

5. Build lại

---

### Lỗi 5: Serial Monitor Trống (Không Thấy Output)

**Triệu chứng:**

┌─────────────────────────┐
│ Port: COM3 | 115200     │
├─────────────────────────┤
│ (Không có gì hiển thị)  │
└─────────────────────────┘

**Nguyên nhân:** Baud rate sai, hoặc board chưa chạy code

**Giải pháp:**

1. Kiểm tra **Baud Rate** phải là `115200`

- Click chọn dropdown baud rate

- Chọn `115200`

2. Kiểm tra board có chạy code không:

- LED trên board có sáng/nhấp nháy không?

- Nếu không → Upload lại code

3. Thử:

- Restart VS Code

- Reconnect board (cắm ra cắm lại USB)

---

### Lỗi 6: "Flash Memory Overflow"

**Triệu chứng:**

error: Flash memory overflow
Program size exceeds device capacity

**Nguyên nhân:** Code quá lớn, không vừa bộ nhớ board

**Giải pháp:**

1. Tắt một số feature không cần thiết

2. Tối ưu hóa code

3. Hoặc upgrade board với bộ nhớ lớn hơn

---

### Lỗi 7: Không Tìm Board Khi Upload

**Triệu chứng:**

Looking for upload port...
Error: No board found

**Nguyên nhân:** Board chưa được cắm, hoặc chưa được nhận

**Giải pháp:**

1. Kiểm tra cáp USB đã cắm chưa

2. Device Manager có thấy "STLink" chưa?

3. Nếu không, Driver chưa đúng

4. Thử cổng USB khác

---

## 📋 FINAL CHECKLIST

✓ Hoàn thành nếu bạn có thể:

[ ] ✓ Python cài xong (check version)

[ ] ✓ VS Code mở được

[ ] ✓ PlatformIO extension cài thành công

[ ] ✓ ST-Link driver cài + restart Windows

[ ] ✓ Mở project → PlatformIO ready

[ ] ✓ Build code → [SUCCESS]

[ ] ✓ Upload code → [SUCCESS]

[ ] ✓ Serial Monitor có output từ board

**Nếu ✓ 8/8 → 🎉 BẠNĐÃ HOÀN THÀNH SETUP!**

---

## 🎓 BƯỚC TIẾP THEO

Sau khi setup xong, bạn có thể:

1. **Sửa code & thử:**

- Mở `src/main.cpp`

- Thay đổi 1 dòng code

- Build → Upload lại

- Quan sát thay đổi ở Serial Monitor

2. **Học thêm:**

- Đọc file `QUICK_REFERENCE.md` để biết các lệnh UART

- Xem comment trong code để hiểu cách hoạt động

3. **Phát triển tính năng:**

- Thêm feature MQTT

- Tích hợp 4G modem

- Tối ưu motor control

---

## 📞 CẦN GIÚP?

Nếu gặp vấn đề:

1. **Xem error message đỏ** ở dưới cùng VS Code

2. **Google lỗi đó** + "platformio stm32"

3. **Hỏi Copilot** trong VS Code (Ctrl+I)

4. **Kiểm tra lại checklist** (xem bạn bỏ qua bước nào)

---

## 📚 TÀI LIỆU THAM KHẢO

**PlatformIO Docs:** https://docs.platformio.org/

**STM32 Arduino:** https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32

**ST-Link Drivers:** https://www.st.com/

**FreeRTOS:** https://www.freertos.org/

---

**Chúc Bạn Thành Công! 🚀**

*Hướng dẫn này được viết cho người hoàn toàn mới bắt đầu lập trình nhúng trên Windows.*

*Nếu có câu hỏi, hãy xem phần Troubleshooting hoặc liên hệ team hỗ trợ.*

Created: April 7, 2026

# 🔥 QUICK REFERENCE - LỆNH THƯỜNG DÙNG

## Kiểm Tra Công Cụ

python --version

pio --version

pio platform list

## Build & Upload

pio run -e nucleo_g070rb_8motor (Build)

pio run -e nucleo_g070rb_8motor -t upload (Upload)

pio device monitor (Xem output)

pio run -t clean (Xóa build cũ)

# ✅ FINAL CHECKLIST

Đánh dấu khi bạn hoàn thành mỗi bước:

| Checkbox | Công Việc |
| --- | --- |
| ☐ | [ ] Python cài xong (output: Python 3.11.x) |
| ☐ | [ ] VS Code mở được |
| ☐ | [ ] PlatformIO extension cài OK (thấy icon 🚀) |
| ☐ | [ ] ST-Link driver cài + Windows restart |
| ☐ | [ ] Device Manager thấy "STLink" hoặc "STLink Debug" |
| ☐ | [ ] Mở project → PlatformIO ready |
| ☐ | [ ] Build code → [SUCCESS] |
| ☐ | [ ] Board cắm USB vào máy |
| ☐ | [ ] Upload code → [SUCCESS] |
| ☐ | [ ] Serial Monitor → thấy output từ board |

Nếu ✓ 10/10: BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH SETUP! 🎉

# 🚀 BƯỚC TIẾP THEO SAU KHI SETUP XONG

## 1. Sửa Code & Thử

Mở src/main.cpp trong VS Code

Thay đổi 1 dòng code (ví dụ: delay(1000) → delay(500))

Save file (Ctrl+S)

Build lại (Click ⚡ Build)

Upload lại (Click ➡️ Upload)

Quan sát thay đổi ở Serial Monitor

## 2. Học Thêm

Đọc file QUICK_REFERENCE.md để biết các lệnh UART

Xem comment trong source code

Hiểu cách hoạt động từng module

## 3. Phát Triển Tính Năng

Thêm feature MQTT

Tích hợp 4G modem

Tối ưu motor control

Thêm logging & monitoring

# 📞 CẦN GIÚP?

Nếu gặp vấn đề:

| Bước | Làm Gì |
| --- | --- |
| 1 | Xem error message đỏ ở dưới cùng VS Code |
| 2 | Xem phần "Troubleshooting" trong hướng dẫn này |
| 3 | Google lỗi đó + "platformio stm32" |
| 4 | Hỏi Copilot trong VS Code (Ctrl+I) |

## 📚 Tài Liệu Tham Khảo Hữu Ích

PlatformIO Docs: https://docs.platformio.org/

STM32 Arduino: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32

ST-Link Drivers: https://www.st.com/

FreeRTOS: https://www.freertos.org/

# 🎉 CHÚC MỪNG!

Bạn đã hoàn thành cài đặt tất cả công cụ cần thiết để:

✓ Lập trình embedded systems (nhúng)
✓ Build code cho board STM32
✓ Upload code vào board qua USB
✓ Debug & xem output từ board
✓ Phát triển tính năng mới

Đây là foundation để bạn có thể làm việc với các dự án IoT, smart devices, hoặc bất kỳ hệ thống nhúng nào!

🚀 Bây giờ, hãy bắt đầu khám phá & học hỏi thêm!

Hãy tiếp tục với câu hỏi hoặc ý tưởng tiếp theo!